玉柴船动卷板机项目招标技术要求

玉柴船舶动力股份有限公司

2025年3月9日

一、项目综合说明

1、项目名称：卷板机

2、项目地点：玉柴船动焊接车间

3、此项目为交钥匙工程，被选中项目承包的供方，作为焊接车间卷板机项目的供应商, 负责该项目的旧设备拆除和新设备的设计、 制造、交货、安装、调试、培训、验收、交付使用及质保；本技术要求作为综合评议、签订技术协议及商务合同附件和项目竣工验收的依据，与商务合同具有同等法律效力；

二、项目环境:

1、环境温度：气温3～40℃，年平均气温23℃，绝对最高温度41℃。

2、湿度：相对湿度90％，平均每年有4个月为潮湿天气。

3、全年平均雷电日数：120天。

4、地震烈度：7度。

5、系海边环境，盐雾湿热。

三、卷板机设备技术要求：

1、新采购的卷板机安装在原旧卷板机位置，原地坑尺寸为7000 mm（长）*2600mm（宽）*1000 mm（深），要求新的卷板机设计尺寸尽量与原地坑尺寸一致；

2、上辊垂直位移采用液压传动形式，水平移动采用机械传动；

3、两个下辊采用电动机加减速机进行转动；

4、翻倒架采用液压翻倒方式；

5、要求有板端预弯功能，预弯剩余直角边量≤2.5 倍板厚；

6、钢板卷圆最大技术要求55mm（板厚）*1000 mm（板宽）*φ2500（直径）；

7、采用PLC可编程显示器控制，触摸屏显示并达到人机对话界面功能；

8、采用EPS 自动电子调平技术，实时监测实时调整，自动调整上辊水平度， 保持上下辊平行，下辊要求每辊设置两组托辊；

9、具有各种过载及安全防护功能，互联互锁，故障自动报警和提示，可有效防止误操作，保护设备及操作人员安全。

- 10、电气控制元件要求为施耐德品牌；

11、投标方提供的设备须为全新的未曾使用过的设备。

12、投标方应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性。

13、投标方应满足招标方提出的各项技术规格和要求，必要时应当免费提供技术承诺或担保。

14、投标方应保证所供货物的完整性和成套性，能保证货物的正常运行和使用。

15、投标方应对招标方采购的货物所涉及的技术、产能等信息承担保密义务。

16、投标方所供的设备如涉及知识产权以及专利技术等，应保证招标方不因此受到任何第三方的侵权指控以及实际损失。

17、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生安全标准。

18、电气设备应符合IEC标准及用户可接受的国际标准。

19、设备运转时连续噪声≤80dB（A）。

四、卷板机设备主要技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 | 注备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷圆钢板最大厚度 | 55 mm |  |
| 2 | 卷圆最大有效长度 | 3000 mm |  |
| 3 | 满载剩余直边长度 | ≤2.5 倍板厚 |  |
| 4 | 上辊直径 | ￠420 mm | 下辊直径由投标方设计确定 |
| 5 | 卷板速度 | 约3.5m/min |  |
| 6 | 上辊加压速度 | 约120 mm /min |  |
| 7 | 上辊双缸压力 | 800T以上 |  |

五、卷板机设备主要部件配置要求

| 序号 | 名称 | 规格型号/材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 重型轧辊双列调心轴承 |  |
| 2 | 工作辊 | 实心锻件，材质为42CrMo |  |
| 3 | 底盘侧机架 | Q235-A |  |
| 4 | 减速机 | 圆柱齿轮减速器（主传动） 蜗轮蜗杆减速机 |  |
| 5 | 主电机 | 50Hz，380V |  |
| 6 | 液压系统 | 液压泵 |  |
|  |  | 控制阀 |  |
|  |  | 油缸 |  |
| 7 | 数控系统 | 主要控制元件 |  |
|  |  | 显示器 |  |
|  |  | PLC可编程控制器 |  |
|  |  | 编码器 |  |
|  |  | 数控计算软件 |  |

六、项目完成进度要求

要求自合同签字之日起，60天内完成全部设备设计、制造、安装调试、交付工作。

七、设备的安装及验收要求

1、设备及配套附件到达招标方后，投标方通知招标方在招标方工厂现场共同开箱检查验收，符合要求后才能安装；投标方现场施工人员必须持相应资质操作证施工；

2、投标方派出有经验的机械、电气人员按商定的时间到招标方工厂负责设备和相关配套装置的安装、调试和验收工作，直至设备验收合格；

3、在设备终验收期间，投标方对招标方的技术人员、操作人员、维修人员进行全面的操作、编程、保养、机械电器维修等方面的技术培训；

4、设备安装调试、验收所用的专用工具器、材料由投标方自备，运输费用自理；

5、按双方约定的要求进行终验收。

八、技术资料要求

1、设备出厂前要求中标方提供下列资料和报告给招标方3份（其中2份纸版，1份电子版，电子版本以WORD或PDF文档、AutoCAD的形式提供）：

- 主要零件及结构的材质证明、化验和实验报告

- 主要部件的装配检查记录

- 产品的出厂检验报告

- 外购件合格证

- 产品合格证

- 产品说明书

- 安装、使用维护说明书

- 编程手册

- 其它提供的图纸和资料：包括制造过程中的其它各项检验证书及各项验收合

格证书、制造许可证、易损件清单、外购件清单（含制造厂家、型号规格、数量、联系方式等）、装箱单、传动系统图、外观图、润滑手册、总装图、部件装配图、主要零件和易损件图以及电气控制系统的原理图、电器元件配置图、安装图、接线图、维修手册（含外购件使用说明书或相关资料）等。

以上文件均装订成册，并套装文件夹。

2、提供设备的控制软件(含可编程控制器等控制器的控制软件)；

3、对于其它未列出的技术文件及图纸等技术资料，确是本项目必须的文件和资料，投标方也应免费提供；

九、技术服务及保修期要求

1、 技术服务要求

2.1服务范围：质保期内当设备故障时，在24小时内免费为用户维修及更换备件。

2.2.服务响应时间：4小时内。

2.3.服务人员到达需方工作现场时间：24小时内。

2、保修期要求

设备自终验收合格之日起，要求供方负责保修1年以上。