- 采购要求、规格、数量：

- （1）介质：海水；当流量 3900m³/h时,局部流速 5.53m/s,DN500 止回阀局部阻力损失≤0.01MPa。

- （2）名称:止回阀；规格型号:DN500，PN10；安装形式:水平安装；

- 阀体材质：球墨铸铁或含镍铬的铸铁，耐海水腐蚀；其它接触介质的材质为SAF2205。

- 工作压力为0.4MPa,流量为 3900m³/h。

- 采购数量：4台。

- 报价单中请写明阀体和阀板的材质、阻力损失值、单台阀门长度和重量。

- （6）有额外需要说明的问题请备注说明。